Opis techniczny

Oferta powinna uwzględniać dostawę oraz montaż 17 sztuk kamer IP w tym 3.szt kamery zewnętrzne, dostawę oraz montaż rejestratorów 3szt. o pojemności minimum 2 x 2 Terabait  i 16 kanałów każdy, dostawę 3 szt. monitorów z możliwością  montażu na ścianie, koszty okablowania oraz uruchomienie systemu.

Gwarancja na urządzenia materiały i robociznę  wynosi 36 miesięcy.

WYMAGANIA  TECHNICZNE  :

- Kamery zewnętrzne :

-    temperatura pracy 0d -30◦C  do  60◦C , wilgotność maks 95%  IP66.

-    rozdzielczość 3Mpx (2048 x 1536)

-    płynny obraz do 25KL./s w rozdzielczości HD 1080 (1920 x 1080)

-    kompresja wideo H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych

-    kodowanie dwustrumieniowe

-    obiektyw z regulowaną ogniskową 2.8 mm do 12 mm

-    wbudowany oświetlacz podczerwieni

-    automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC

-    możliwość zasilania przez PoE lub 12 V DC

-    obsługa audio

-    wejście/wyjście alarmowe

-    zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania

 -    slot dla kart SD/SDHC do 32 GB

2.  Kamery wewnętrzne :

-    obudowa kopułkowa  wandaloodporna

-    rozdzielczość 3Mpx (2048 x 1536)

-    płynny obraz do 25KL./s w rozdzielczości HD 1080 (1920 x 1080)

-    kompresja wideo H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych

-    kodowanie dwustrumieniowe

-    obiektyw z regulowaną ogniskową 2.8 mm do 12 mm

-    wbudowany oświetlacz podczerwieni

-    automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC

-    możliwość zasilania przez PoE lub 12 V DC

-    obsługa audio

-    wejście/wyjście alarmowe

-     zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania

 -     slot dla kart SD/SDHC do 32 GB

- Rejestrator sprzętowy :

-    pojemność dyskowa minimum 2 x 2 TB

-    wyjście wideo na 2 monitory rozdzielczość HDMI 1920 x 1080 i VGA 1920 x 1080

-    interfejs LAN 10/100/1000 Mbps

-    interfejs USB

-    minimum 40 Mb dla połączeń przychodzących od kamer IP

-    minimum 80 Mb dla połączeń wychodzących do stacji klienckich

-    połączenie do kamer IP, kamer PTZ IP

-    obsługa dwóch strumieni danych z urządzeń IP, o różnych parametrach kodowania

-    obsługa kamer wysokiej rozdzielczości do 2560 x 1290 (5Mpix)

-    powiększenie cyfrowe w podglądzie i odtwarzaniu

-   funkcja inteligentnego wyszukiwania nagrań

-   funkcja zrzutu zdjęć w trybach ręcznym na żywo i odtwarzaniu, dodawanie własnych   
       znaczników na nagraniu

-  obudowa typu rack,  miejsce na 2 dyski SATA  o pojemności  4 TB każdy.

-    własny serwer DDNS

-    oprogramowanie sieciowe do zarządzania na jednym stanowisku wiele rejestratorów

-    oprogramowanie na stanowiska mobilne

- Monitory :

-    LED 20”

-    kąt widzenia pion  60 stopni

-    kąt widzenia poziom  90 stopni

-    rozdzielczość 1600 x 900

-    jasność min 200 cd/m

-    kontrast min 1:1000000

-    możliwość montażu na ścianie

-   regulowane  uchwyty do monitorów.

5.  Okablowanie :

-    kabel UTP Kategorii  5e i odpowiedni osprzęt – 250 m

-    korytka kablowe – 120 m

-    kabel elektryczny 1,5 mm2 – 8 m

-    podwójne gniazdko elektryczne – 1szt.