Gliwice, 17 maja 2016 roku

Opis techniczny remontu ścian, sufitu i podłogi w pomieszczeniu nr 8 w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.

Powierzchnia pomieszczenia nr 8 przewidziana do remontu:

Sufit – około 20 m2

Ściany – około 68 m2

Rury CO o średnicy 50mm – około 9,0 m.

Ściany, sufity oraz podłoga – w ofercie należy uwzględnić:

- Skucie tynków słabych, odspojonych i spękanych na powierzchni około 40%

- Uzupełnienie tynków

- Uzupełnienie ubytków ścian na powierzchni około 0,5m2

- Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni lamperii do wysokości około 2m

- Zabezpieczenie narożników (3 szt. o długości około 4m) za pomocą kątowników aluminiowych.

- Wykonanie cokolików przypodłogowych z gotowych, systemowych elementów gresowych.

- Oczyszczenie istniejących narożników przy drzwiach wejściowych z powłok malarskich oraz pomalowanie dwukrotnie emulsją do metalu na podkładzie antykorozyjnym.

- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach.

- Uzupełnienie płytek podłogowych (około 1,5m2) płytkami gresowymi o wymiarach 30cmx30cm.

- Zagruntowanie ścian i sufitu Uni Gruntem

- Pomalowanie ścian i sufitu dwukrotnie farbą emulsyjną. Kolor należy ustalić 
z kierownikiem obiektu.

- Oczyszczenie oraz pomalowanie rur CO.

W ofercie należy uwzględnić następujące prace :

Zabezpieczenie okien, drzwi oraz szafy głównej rozdzielni prądu folią.

Demontaż oraz montaż 2 szt. lamp sufitowych.

Po wykonaniu robót malarskich umycie drzwi, okien i podłogi.